公有零售市場耐震能力初步評估表

(參考自國震中心非典型校舍耐震能力初步評估表)

| 市場基本資料 |  |  | 調整因子調查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場名稱 |  |  | 項目 |  | 調查結果 |  |  |  |  |  | 方向性 | 因子 |  |
| 建築物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X向因子 | Y向因子 |
| 市場地址 |  |  | 平面及立面對稱性 |  | □差(0.95) □尚可(1.0) □良(1.05) |  |  |  |  |  | X=Y |  |  |
| 475年設計 地震 | SDS |  | 軟弱層顯著性 |  | X: □2/3以上牆體中斷(0.8) □1/3至2/3之牆體中斷(0.9) □1/3 以下之牆體中斷(1.0) |  |  |  |  |  | X≠Y |  |  |
|  | SD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SaD |  | 裂縫鏽蝕滲水等程度 |  | □嚴重(0.9) □少許 (0.95) □無(1.0) |  |  |  |  |  | X=Y |  |  |
| 評估日期 |  |  | 變形程度 |  | □嚴重(0.9) □無(1.0) |  |  |  |  |  | X=Y |  |  |
| 評估者 |  |  | 平面耐震性 |  | X: □雙走廊且廊外有柱(1.2) □單走廊且廊外有柱或中間走廊(1.1) □ 廊外無柱或其他(1.0) Y: □雙走廊且廊外有柱(1.2) □單走廊且廊外有柱或中間走廊(1.1) □ 廊外無柱或其他(1.0) |  |  |  |  |  | X≠Y |  |  |
| 證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經緯度座標 | N: |  | 短柱嚴重性 (指窗台、氣窗造成之短柱現象) |  | X: □50%以上(0.9) □50%以下(1.0) Y: □50%以上(0.9) □50%以下(1.0) |  |  |  |  |  | X≠Y |  |  |
|  | E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 興建年代 |  |  | 調整因子 Q |  | Qx = q1x*q2x*…*q6x |  |  |  | Qy = q1y*q2y*…*q6y |  |  |  |  |
| 上傳平面配置圖 |  | 請上傳市場平面圖及相關圖說 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本結構耐震性能調查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二樓以上 (含屋頂層) 各樓層樓地板面積與樓層高度調查 | 各樓層之樓地板 |  | 平面尺寸 |  | 樓地板面積(m2) | 與下一樓層之層間高 | 各樓層之樓地板 |  | 平面尺寸 |  |  | 樓地板面積(m2) | 與下一樓層之層間高 |
|  |  |  | 長 (m) | 寬 (m) |  |  |  |  | 長 (m) |  | 寬 (m) |  |  |
|  | 二樓樓地板 |  |  |  |  | ( ) | 六樓樓地板 |  |  |  |  |  | ( ) |
|  | 三樓樓地板 |  |  |  |  |  | 七樓樓地板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四樓樓地板 |  |  |  |  |  | 八樓樓地板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五樓樓地板 |  |  |  |  |  | 屋頂樓地板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地上層總樓層數 (NF) |  |  | 地上層總樓地板面積 (Af) |  |  | 0 | (m2) | 地下層總樓地板面積 |  |  |  | (m2) |
|  | 總樓層高度 |  |  |  | (m) |  | 結構物基本振動週期 (T) |  |  |  |  | (sec) |  |
| 一樓柱量 | 柱類別 | 柱形式 | 柱尺寸 (cm) (寬*深) |  | 斷面積 (cm2) (Asci) | 根數 (Nci) | 斷面積小計 (Aci = Asci * Nci) |  |  |  |  |  |  |
|  | 市場外柱 | 第一種 |  |  |  |  | CorAci |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  |  | 第二種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  |  | 第三種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  | 市場內柱 | 第一種 |  |  |  |  | ClaAci |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  |  | 第二種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  |  | 第三種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  | 隔間柱 | 第一種 |  |  |  |  | InsAci |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  |  | 第二種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (cm2) |
|  | 市場外柱總斷面積 (cm2) CorAc=Σ(CorAci) |  |  |  | 市場內柱總斷面積 (cm2) ClaAc=Σ(ClaAci) |  |  |  | 隔間柱總斷面積 (cm2) InsAc=Σ(InsAci) |  |  |  |  |
|  | 柱等效強度 TAc = (4+1.8*NF)*ClaAc+(2.4+1.08*NF)*CorAc+2.6*InsAc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kgf) |
| 一樓牆量 | 牆種類 | 牆厚度(cm) (Twi) | 牆長度 (cm) |  |  |  | 斷面積小計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X向長度 (cm) (Lwxi) | Y向長度 (cm) (Lwyi) | 其他向長度 (cm) (Lwoi) |  | X向斷面積 (cm2) Awxi = Lwxi * Twi |  | Y向斷面積 (cm2) Awyi = Lwyi * Twi |  |  | 其他向斷面積 (cm2) Awoi = Lwoi * Twi |  |
|  | RC牆 |  |  |  |  |  | RCAwxi |  | RCAwyi |  |  | RCAwyi |  |
|  | 四面圍束磚牆 |  |  |  |  |  | B2Awxi |  | B2Awyi |  |  | B2Awyi |  |
|  | 三面圍束磚牆 |  |  |  |  |  | B1Awxi |  | B1Awyi |  |  | B1Awyi |  |
|  | 其他向 | RC牆有效總斷面積 (cm2) |  |  | 四面圍束之磚牆有效總斷面積 (cm2) |  |  |  | 三面圍束之磚牆有效總斷面積 (cm2) |  |  |  |  |
|  | X向 | RC牆有效總斷面積 (cm2) |  |  | 四面圍束之磚牆有效總斷面積 (cm2) |  |  |  | 三面圍束之磚牆有效總斷面積 (cm2) |  |  |  |  |
|  | Y向 | RC牆有效總斷面積 (cm2) |  |  | 四面圍束之磚牆有效總斷面積 (cm2) |  |  |  | 三面圍束之磚牆有效總斷面積 (cm2) |  |  |  |  |
|  | X向牆等效強度 TAwx = 2*(B1Awx+∑(B1Aoi)/2)+3*(B2Awx+∑(B2Aoi)/2)+12*(RCAwx+∑(RCAoi)/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kgf) |
|  | Y向牆等效強度 TAwy = 2*(B1Awy+∑(B1Aoi)/2)+3*(B2Awy+∑(B2Aoi)/2)+12*(RCAwy+∑(RCAoi)/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kgf) |
| 基本耐震性能 E : |  | Ex = 0.354*NF*(TAc+TAwx)/((-1+6*NF)*(0.4*SaD)*Af) |  |  |  |  | Ey = 0.354*NF*(TAc+TAwy)/((-1+6*NF)*(0.4*SaD)*Af) |  |  |  |  |  |  |
| 耐震指標 |  | Isx = Ex*Qx = |  |  | Isy = Ey*Qy = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市場耐震指標 |  | Is = Min (Isx, Isy) |  |  |  |  |  |  | 是否有疑慮 : |  |  |  |  |
| 備註：*三面圍束磚牆不包含台度磚牆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負責評估者簽章 |  |  |  |